1.说明计算机系统的层次结构？

2.说明冯诺依曼体系结构的特点？

3.什么是机器字长，指令字长，存储字长？

4.系统总线包括哪三类？起到什么作用？

1、控制总线：用来发出各种控制信号的传输线。

2、数据总线：数据总线用来传输各功能部件之间的数据信息，是双向传输总线。

3、地址总线：用来指出数据总线上的源数据或目的数据在主存单元的地址或I/O设备的地址。

5.总线判优控制是解决什么问题的？总的来说可以分为哪两种方式？

总线判优控制是为了解决多个部件同时申请总线时的使用权分配的问题。

集中式和分布式：前者将控制逻辑集中在一处(如在CPU中)，后者将控制逻辑分散在与总线连接的各个部件或设备上。

6.集中式总线控制优先权仲裁方式有哪三种？各有什么特点？

(1)链式查询方式：只需要很少几根线就能按一定优先次序实现总线控制，并且很容易扩充设备，但对电路故障很敏感，且优先级别低的设备可能很难获得请求

(2)计数器定时查询：1.计数可以从“0”开始，此时一旦设备的优先次序被固定，设备的优先级就按0，1，……，n的顺序降序排列，而且固定不变；2.计数也可以从上一次计数的终止点开始，即是一种循环方法，此时设备使用总线的优先级相等；3.计数器的初始值还可由程序设置，故优先次序可以改变。

这种方式对电路的故障不如链式查询方式敏感，但增加了控制线数，控制也较复杂

(3)独立请求方式：响应速度快，优先次序控制灵活，但控制线数量多，总线控制更复杂。

7.简述总线周期的4个阶段？

①申请分配阶段：由需要使用总线的主模块提出申请，经总线仲裁机构决定下一传输周期的总线使用权授于某一申请者。

②寻址阶段：取得了使用权的主模块通过总线发出本次要访问的从模块的地址及有关命令，启动参与本次传输的从模块。

③传数阶段：主模块和从模块进行数据交换，数据由源模板发出，经数据总线流入目的模块。

④结束阶段：主模块的有关信息均从系统总线上撤除，让出总线使用权。

8.总线通信控制是解决什么问题的？总的来说有哪几种控制方式？各自的特点是什么？

总线通信控制主要解决通信双方如何获知传输开始和传输结束，以及通信双方如何协调如何配合。

1.同步通信：通信双方由统一时标控制数据传送。优点：规定明确、统一，模块间的配合简单一致。缺点：主从模块时间配合属于强制性“同步”，必须在限定时间内完成规定的要求

2.异步通信：指没有统一时钟控制的通信。采用应答方式通信（握手方式），即当主模块发出请求信号时，一直等待从模块反馈回来“响应”信号后，才开始通信

3.半同步通信：既保留了同步通信的基本特点，如所有的地址、命令、数据信号的发出时间，都严格参照系统时钟的某个前沿开始，而接收方都采用系统时钟后沿时刻来进行判断识别;同时又像异步通信那样，允许不同速度的模块和谐的工作.。

4．分离式通信：1.各模块欲占用总线使用权都必须提出申请.

2.在得到总线使用权后，主模块在限定的时间内向对方传送信息采用同步方式传送，不再等待对方的回答信号  3.各模块在准备数据的过程中都不占用总线，使总线可接受其他模块的请求

4.总线被占用时都在做有效工作，或者通过它发送命令，或者通过它传送数据，不存在空闲等待时间，充分的利用了总线的有效占用，从而实现了总线在多个主、从模块间进行信息交叉重叠方式传送，这对大型计算机系统是极为重要的

9.串行传输和并行传输有何区别，各自适用于什么场合？

串行传输：是指数据在一条线路上按位依次进行传输,线路成本低,但速度慢,

适合于远距离的数据传输。

并行传输：是每个数据位都有一条独立的传输线,所有的数据位同时传输,其传输速度快、成本高,

适合于近距离、高速传输的场合。

10.比较RAM和ROM？

RAM是随机存储器，在程序的执行过程中既可读出信息又可写入，断电后数据会丢失.。

ROM是只读存储器，在程序执行过程中只能读出信息，不能写入，断电后数据不会丢失。

11.从实现技术的角度，比较SRAM和DRAM？

共：SRAM和DRAM都属随机储存器，即在程序的执行过程中既可读出又可写入。

异：SRAM用触发器原理存储信息的，只要电源不掉电，信息就不丢失

DRAM靠电容存储电荷的原理来存储信息，即使电源不掉电，由于电容要放电，信息也会丢失，故需再生

12. 存储芯片内的地址译码方式有几种，各自特点和应用场合？

1.线选法：用一根字选择线（字线），直接选中一个存储单元的各位（如一个字节），结构简单

适用于容量不大的存储芯片

2.重合法：地址线分成两组，分别经行列两个方向译码，只有行、列两个方向均选中的存储元才能进行读写

适用于地址线较多的芯片

13. 什么是动态RAM的刷新，刷新有几种方式？

DRAM是靠电容存储电荷的原理来寄存信息，电容上的电荷要放电，信息即丢失。为了维持所存信息，需在一定时间内，将所存信息读出再重新写入，这一过程称为刷新，刷新是一行一行进行的，由CPU自动完成。

1.集中刷新：是在规定的一个刷新周期中，对全部存储单元集中一段时间逐行进行刷新，此时必须停止读写操作（死时间）

2.分散刷新：对每行存储单元的刷新分散到每个存取周期内完成（无死时间，但存取周期变长，速度降低）

3.异步刷新：前两种方式的结合，既可缩短死时间，又充分利用最大刷新间隔为2ms的特点

14.存储容量的扩展有哪几种方法？

1.位扩展：增加存储字长

2.字扩展：增加存储器字的数量

3.字、位扩展 ：既增加存储字的数量，又增加存储字长

15. 使用汉明码进行校验时，需要增加k位检测位，且k位检测位与n位的待检测二进制代码位之间要满足什么关系？为什么？

2^k ≥ n+k+1     纠错理论

16.　已知收到的汉明码为0100111（按配偶原则配置），想传递的信息是什么？

第六位出错，更正为0100101    传递信息为：0101

17. 什么是多体并行存储器? 有哪两种存储体编址方式? 各自有什么特点？

多体并行存储器：由多体模块组成的存储器。每个模块都有相同的容量和存取速度，各模块都有独立的读写电路、地址译码、驱动电路、地址寄存器和数据寄存器，它们既能并行工作，又能交叉工作。

1.高位交叉编址：高位地址表示体号，低位地址为体内地址。只要合理调动，使不同的请求源同时访问不同的体，便可实现并行工作。（各个体并行工作）

2．低位交叉编址：低位地址表示体号，高位地址为体内地址。又称为模M编址（M等于模块数）

（各个体轮流编址）

18.Cache、主存和辅存构成的三级存储系统分级的目的是什么？设计依据是？

目的：提高访存速度，扩大存储容量

依据：程序访问的局部性原理，CPU从主存取指令或取数据，在一定时间内，只是对主存局部地址区域的访问，这是由于指令和数据在主存内都是连续存放的，并且有些指令和数据往往会被多次调用，即指令和数据在主存的地址分布是相对的簇聚，使访存具有相对的局部性。

19.简述Cache工作原理？

由于缓存和主存之间存在着某种地址映射关系，因此CPU访存时需将主存地址转换成缓存地址，并迅速判断出欲访问的信息是否已调入缓存，已调入则进行读/写操作；未调入则将新的主存块调入。

20. 试比较主存-cache管理中三种地址映射的方法，并分别给出在三种地址映射下，主存地址划分？

1直接映射：假设缓存共有C块，每个主存块j只与一个缓存块i对应，而每个缓存块可以和多个主存块对应，它们的映射关系是i=j mod C。实现简单，但主存块只能固定地对应某个缓存块，不够灵活，命中率低。

2全相联映射：主存中的任一块都可映射到缓存中的任一块上，但所需的逻辑电路甚多，成本高，命中率高。

3组相联映射：它是介于直接映射和全相联映射的一种方案，这种方案把缓存分成组，每组内又包含若干块。假设缓存共有Q组，每组内有R块，并用i表示缓存的组号，j表示主存的块号，它们的映射关系是i=j mod Q，即某个主存块j按模Q映射到缓存第i组内的任一块。这种方法比直接映射灵活，命中率高，比全相联映射成本低，是它们的折中，被广泛应用。

21. Cache-主存替换策略有哪些？请简述

1先进先出(FIFO）：把最先调入缓存的块替换出去，它不需随时记录各块的使用情况，容易实现，且开销小。

2近期最少使用（LRU）算法：比较好地利用局部性原理，替换出近期用的最少的字块，需要随时记录Cache中各字块的使用情况，以便确定哪个字块是近期最少使用的字块。LRU算法的平均命中率比FIFO的高。

3随机法：随机法是随机地确定被替换的块，比较简单。

22. 发生主存写请求时，如何保证Cache和主存的一致性？

1写直达法：写操作时数据既写入Cache又写入主存，

写操作时间就是访问主存的时间，读操作时不涉及对主存的写操作，更新策略容易实现。

2写回法：写操作时只把数据写入Cache而不写入主存，

当Cache数据被替换出去时才写回主存。

写操作时间就是访问Cache的时间，

读操作Cache失效时要发生数据替换，引起被替换的块写回主存，增加了Cache的复杂性。

23.I/O地址码的编址方式有哪两种？

1.统一编制：将I/O地址看作是存储器地址的一部分

2.不统一编址：I/O和主存的地址是分开的，但所有对I/O设备的访问必须有专用的I/O指令。

24. I/O和主机交换信息有哪几种控制方式？各有什么特点？

1.程序查询方式：主机与I/O串行工作。CPU启动I/O后，若设备准备就绪，CPU便转入处理I/O与主机间传送信息的程序；若设备未做好准备，则CPU反复查询，“踏步”等待直到I/O准备就绪为止。

2.程序中断方式：主机与I/O并行工作。CPU启动I/O后，继续执行程序。当I/O准备就绪时，向CPU发中断请求信号，CPU在适当的时候响应I/O的中断请求，暂停现行程序为I/O服务。

3.DMA方式：主机与I/O并行工作，主存与I/O之间有一条直接数据通路。CPU启动I/O后，不必查询I/O是否准备好，当I/O准备就绪后，发出DMA请求，此时CPU不直接参与I/O和主存间的信息交换，只是把外部总线的使用权暂时交赋予DMA，仍然可以完成自身内部的操作，故不必中断现行程序，只需暂停一个存取周期访存（即周期挪用），CPU的效率更高

4.通道方式：通道是一个具有特殊功能的处理器，CPU把部分权力下放给通道，由它实现对外围设备的统一管理和外围设备与主存之间的数据交换，大大提高了CPU的效率，但它是以花费更多的硬件为代价的

5.I/O处理机方式：通道方式的进一步发展，CPU将I/O操作及外围设备的管理权全部交给I/O处理机，其实质是多机系统，因而效率有更大提高

25. 什么是I/O接口，它与端口有何区别？为什么要设置I/O接口，I/O接口如何分类。

I/O 接口通常是指主机和I/O设备之间设置的一个硬件电路及相应的软件控制。

而端口是指接口电路中的一些寄存器 , 这些寄存器分别用来存放数据信息、控制信息和状态信息，相应的端口分别称为数据端口、控制端口和状态端口，若干个端口加上相应的控制逻辑才能组成接口。

原因：1.实现设备的选择  2.实现数据缓冲达到速度匹配  3.实现数据串-并转换

4.实现电平转换    5.传达控制命令              6.反映设备状态

分类：按数据传送方式分类，有并行接口和串行接口两种;

按功能选择的灵活性分类，有可编程接口和不可编程接口；

按通用性分类，有通用接口和专用接口;

按数据传送的控制方式分类，有程序型接口和DMA型接口。

26. 程序查询方式和程序中断方式都由程序实现外围设备的输入输出，它们有何不同？

程序查询方式：用户在程序中安排一段输入输出程序,它由I/O 指令、测试指令和转移指令等组成。

CPU 一旦启动I/O 后,就进入这段程序,时刻查询I/O 准备的情况,若未准备就绪就踏步等待;若准备就绪就实现传送，此过程中,CPU 停止自身的操作。

程序中断方式：只是以中断服务程序的形式插入到用户现行程序中。

即CPU 启动I/O 后,继续自身的工作,不必查询I/O 的状态。

而I/O 被启动后,便进入自身的准备阶段,当其准备就绪时,向CPU 提出中断请求,此时若满足条件,CPU 暂停现行程序,转入该设备的中断服务程序,在服务程序中实现数据的传送。

27. 以I/O设备的中断处理过程为例，说明一次程序中断的全过程？

（1）中断请求：CPU启动I/O后，I/O进入自身准备阶段，当其准备就绪时，便向CPU提出中断请求

（2）中断判优：当同时出现多个中断请求时，中断判优逻辑选择出优先级最高的中断响应，待CPU处理

（3）中断响应：如果允许中断触发器为1，请求中断的设备又未被屏蔽，系统进入中断响应周期。在该周期内，CPU自动执行一条中断隐指令，将程序断点及程序状态字保存起来，同时硬件关中断，并把向量地址送PC

（4）中断服务：中断响应周期结束后，CPU转入取指周期，此时按向量地址取出一条无条件转移指令，转至该向量地址对应的中断服务程序入口地址，便开始执行中断服务程序（保护现场，传送信息，恢复现场）

（5）中断返回：中断服务程序的最后一条指令即是中断返回指令，执行该指令即返回到程序断点，至此一次程序中断结束

28. 在DMA方式中有没有中断请求，为什么，DMA接口的电路中应该设置哪些硬件？

有。DMA不靠中断请求传送信息，在主存和I/O接口之间有直接数据通路，但在一组数据传送完毕时，仍需向CPU提出中断请求，报告传送结束。CPU中断现行程序，去做DMA结束处理工作，其自身无法完成，只有靠中断服务程序来处理

主存地址计数器，字计数器，数据缓冲寄存器，设备地址寄存器，中断机构和DMA控制逻辑

29. DMA方式中的中断请求和程序中断中的中断请求有何区别？

DMA 方式中的中断请求不是为了传送信息, 只是为了报告 CPU 一组数据传送结束，有待 CPU 做一些后处理工作，如测试传送过程中是否出错，决定是否继续使用 DMA 方式传送等。

程序中断方式的中断请求是为了传送数据，I/O 和主机交换信息完全靠 CPU 响应中断后，转至中断服务程序完成的。

30. DMA和主存交换数据有哪三种方法？分别简述。

1、停止CPU访问主存:当外设要求传送一批数据时，由DMA接口向CPU发一个停止信号，要求CPU放弃地址线、数据线和有关控制线的使用权。DMA接口获得总线控制权后，开始进行数据传送，在数据传送结束后，DMA 接口通知CPU可以使用主存，并把总线控制权交回给CPU.

2、周期挪用（或周期窃取）:每当IO设备发出DMA请求时，I/O 设备便挪用或窃取总线占用权一个或几个主存周期，而DMA不请求时，CPU 仍继续访问主存。

3、DMA与CPU交替访问:不需要总线使用权的申请、建立和归还过程. CPU和DMA接口各自有独立的访存地址寄存器、数据寄存器和读/写信号.

31. 简述DMA工作过程。

1.预处理 :通过输入输出指令预置信息：主存起始地址，设备地址，传送数据个数送至 DMA，启动设备

2.数据传送 : 继续执行主程序；同时完成一批数据的传送

3.后处理 : 中断服务程序；做DMA结束处理继续执行主程序

32. DMA接口的类型有哪几种？

1.选择型DMA接口：在物理上可连接多个设备，在逻辑上只允许连接一个设备，

2.多路型MDA接口：在物理上可以连接多个设备，在逻辑上也允许多个设备同时工作。

33. 说明浮点加减法运算步骤？

1）对阶：使两数的小数点位置对齐。

2）尾数求和：将对阶后的两尾数按定点加减运算规则求和（差）。

3）规格化：为增加有效数字的位数，提高运算精度，必须将求和（差）后的尾数规格化。

4）舍入：为提高精度，要考虑尾数右移时丢失的数值位。

5）溢出判断：即判断结果是否溢出。

34. 说明浮点数乘除法运算的基本步骤？

1.阶码运算，乘法加法，除法减法。

2.尾数乘除同定点运算

3.尾数规格化 4.尾数舍入 5.阶码判溢出

35. 试着比较基址寻址和变址寻址，并举例说明其适用的场合。

1.基址寻址：EA=（BR）+A  BR为基址寄存器，可扩大寻址范围，

基址寄存器的内容由操作系统给定，在程序的执行过程中不可变，形式地址A可变，

支持多道程序技术的应用。

2.变址寻址：EA=（IX）+A   IX为专用变址寄存器 ，也可扩大寻址范围，

变址寄存器的内容由用户给定，在程序的执行过程中可变，形式地址A不变，

用于处理数组程序。

36. 任意写出5种寻址方式，EA为有效地址，A为形式地址，写出5种寻址方式计算表达式？

立即寻址: A=操作数                      直接寻址： EA=A

隐含寻址： 操作数地址暗含在操作码中     间接寻址 ：EA=（A）

寄存器寻址 EA=Ri                        寄存器间接寻址： EA=（Ri）

基址寻址 EA=（BR）+A  BR基址寄存器    变址寻址 ：EA=（IX）+A  IX变址寄存器

相对寻址 EA=（PC）+A                   堆栈寻址：（SP）-1->SP 进栈  （SP）+1->SP出栈

37. 指令中有哪些字段？各有何作用，如何确定各字段的位数？

1.操作码字段：指出机器完成某种操作，其位数取决于指令系统的操作种类。

2.寻址特征字段：指出该指令以何种方式寻找操作数的有效地址，其位数取决于寻址方式的种类。

3.地址码字段：和寻址特征字段共同指出操作数或指令的有效地址，其位数与寻址范围有关

38. RISC和CISC指令系统各自特点？

RISC：1.选用使用频度较高的一些简单指令，复杂指令的功能由简单指令来组合

2.指令长度固定、指令格式种类少、寻址方式少

3.只有 LOAD / STORE 指令访存

4.CPU 中有多个通用寄存器

5.采用流水技术  一个时钟周期内完成一条指令

6.采用组合逻辑实现控制器

7.采用优化的编译程序

CISC:1.系统指令复杂庞大,各种指令使用频度相差大

2.指令长度不固定、指令格式种类多、寻址方式多

3.访存指令不受限制    4. CPU中设有专用寄存器

5.大多数指令需要多个时钟周期执行完毕

6. 采用微程序控制器

7.难以用优化编译生成高效的目的代码

39. CPU有哪些功能？画出其内部的组成框图，并说明每个部件的作用。

CPU的主要功能：指令控制、操作控制、时间控制、数据加工、     处理中断等

寄存器：存放当前指令的地址，存放操作数

CU：发出各种操作命令序列

ALU：实现算术逻辑运算

中断系统：处理异常情况和特殊请求

40. 影响流水线性能因素有哪些？分别由什么原因导致的？分别采用什么方法解决？

1.结构相关：多条指令进入流水线后，硬件资源满足不了指令重叠执行的要求时产生的

方法：1.插入暂停周期2.设置两个独立的指令存储器和数据存储器3.指令预取技术

2.数据相关：流水线中各条指令因重叠操作，可能改变对操作数的读写访问顺序，从而导致数据相关冲突。

方法：1.后推法  2.采用定向（旁路）技术    3.指令调度（静态/动态）。

3.控制相关：主要是由转移指令引起的

方法：1.“冻结”或者“排空”流水线   2.改进流水线实现方法，尽早判断，尽早转移   3.预测。

41. 流水线性能评价指标有吞吐率、加速比、效率，各自的定义是什么？

1.吞吐率：在单位时间内流水线所完成指令或输出结果的数量。

2.加速比：m段流水线的速度与等功能的非流水线的速度之比，

3.效率：流水线中各功能段的利用率。

42. 某机有5个中断源L0、L1、L2、L3、L4，按中断响应的次序由高到低排序为L0>L1>L2> L3 >L4,要求次序变为L1> L3> L4> L0> L2 ,写出各中断源的屏蔽字

L0：10100   L1：11111    L2：00100   L3：10111    L4：10101

43. 什么是中断？中断系统需要解决哪些问题？

CPU在程序运行过程中，遇到异常情况或特殊请求，需暂停现行程序，转至对这些异常情况或特殊请求的处理，处理完后再返回到原程序断点处继续执行，这一过程即为中断。

解决问题：1.各中断源如何向CPU提出中断请求

2.当多个中断源同时提出中断请求时，中断系统如何确定优先相应哪个中断源请求

3.CPU在什么条件，什么时候，以什么方式来相应中断

4.CPU相应中断后如何保护现场

5.CPU响应中断后，如何停止原程序的执行而转入中断服务程序的入口地址

6.中断处理结束后，CPU如何恢复现场，如何恢复到原程序的间断处

7.在中断处理过程中又出现了新的中断请求，CPU该如何处理

44. CPU响应中断的条件和时间是什么？

条件：允许中断触发器必须为”1”

时间：指令执行周期结束后

45. CPU进入中断周期后，完成哪些操作？

1.　保护程序断点：程序断点存于特定地址（0号地址），也可存入堆栈。

2.　寻找中断服务程序的入口地址：向量地址送至PC（硬件向量法）

中断识别程序地址送至PC（软件查询法）

3. 关中断：允许中断触发器置0 ，中断标记触发器置1

46.　什么是中断隐指令？有哪些功能。

中断隐指令：CPU响应中断之后，经过某些操作，转去执行中断服务程序。这些操作是由硬件直接实现的。

功能：保护程序断点，寻找中断程序入口地址，开中断

47. 什么是中断屏蔽字，它的作用是什么？

对应每个中断请求触发器就有一个屏蔽触发器，将所有屏敝触发器组合在一起，便构成一个屏蔽寄存器，屏蔽寄存器的内容称为屏蔽字。

能起到对优先级别不同的中断源的中断作用

48.什么是多级时序？

机器周期，节拍组成了多级时序系统。

机器周期：可看做是所有指令执行过程中的一个基准时间，机器周期取决于指令的功能及器件的速度

节拍：用时钟信号控制节拍发生器所产生，每个节拍的宽度对应一个时钟周期，是控制计算机操作的最小时间单位

49.简述微程序设计思想?

一条机器指令编写成一个微程序，每个微程序包含若干条微指令，每一条微指令对应一个或几个微操作命令。

然后把这些微程序存到一个控制存储器中,用寻找用户程序机器指令的方法来寻找每个微程序中的微指令。

由于这些微指令是以二进制代码形式表示的，每位代表一个控制信号,因此，逐条执行每一条微指令，也就相应地完成了一条机器指令的全部操作。

可见，微程序控制单元的核心部件是一个控制存储器。

由于执行一条机器指令必须多次访问控制存储器，以取出多条微指令来控制执行各个微操作，因此要求控制存储器的速度较高。

50.什么是水平型微指令，什么是垂直型微指令，说明其各自的特点。

1.水平型微指令：一次能定义并执行多个并行操作的微命令，

并行操作能力强，效率高，灵活性强，速度快，短程序结构换较长结构，与机器指令差别较大。

2.垂直型微指令：类似于机器指令操作码的结构，由微操作码确定微指令的功能。

与水平型微指令均相反